互联互通智能体研发工作方案

第一阶段：核心成果拆解与数字化基础梳理

本阶段为项目基础工作，核心是完成相关课题成果的全维度拆解、标准化与交叉校验，形成智能体开发的底层数据基础。

核心工作内容

- 标准化术语字典构建，全面梳理 4 份成果中的所有专业术语，包括站点分级、地块分类、联通空间类型、技术参数等，明确术语的内涵、外延与适用场景，形成统一的专业术语字典，解决多文档术语不一致的问题。

- 条文分级拆解与规则分类，对所有条文进行强制性与引导性拆分：

- （1）强制性规则：梳理防火疏散、结构安全、无障碍、人防、净宽净高、消防通道等国家强条及地方强制性管理要求，形成不可突破的底层强制规则库；

- （2）引导性规则：梳理空间品质、人性化设计、风貌控制、商业配套等引导性要求，标注适用场景、推荐值、优先级，形成弹性引导规则库。

- 站点与地块分类标签体系搭建，基于导则成果，固化标准化分类标签体系，作为智能体的核心输入项：

- （1）站点标签：3 级建设区域（城市级 / 分区级 / 组团级）、7 类功能类型（商服类 / 产业类 / 居住类 / 枢纽类 / 文创教育类 / 古城文旅类 / 生态游憩类）、站点能级（换乘站 / 一般站 / 端头站）、建设状态（新建 / 既有改造）；

- （2）地块标签：2 个圈层（200m 核心开发区 / 200-500m 规划引导区）、用地业态（交通枢纽 / 商业 / 办公 / 公服 / 医疗 / 教育 / 居住 / 工业等）、开发强度（建筑面积分级）、地下空间现状（有无 / 功能类型）、建设状态（新建 / 既有）。

- 全要素拆解与冲突校验，将 4 份成果拆解为「必要性评估」「联通方式选型」「空间设计参数」「一体化设计要求」「人性化设施配置」「风貌管控」6 大模块，形成最小数据单元的拆解数据库；同时交叉校验多份文档中技术参数、管控要求的不一致内容，结合规范与项目实践进行统一，出具冲突校验与统一说明，确保专业逻辑的唯一性。

第二阶段：联通必要性评估算法模型构建

本阶段为智能体核心算法开发，核心是将《站点周边联通必要性评价体系》研究成果，转化为可被智能体执行的标准化、参数化算法模型，实现联通必要性的自动评估与分级判定。

核心工作内容

- 评估指标体系标准化固化，基于研究成果，固化 4 大一级维度、10 项二级指标的评估体系，明确每个指标的输入项、数据来源、赋值标准、计算方式：

- （1）功能属性维度：明确地块公共属性、开发强度两大次级指标的赋值标准，细化不同业态、不同建筑面积对应的量化赋值；

- （2）区位属性维度：明确苏州城市级 / 片区级 / 社区级中心的空间范围，对应不同能级的赋值标准；

- （3）交通属性维度：明确站点客流量、换乘衔接性、出入口数量三大次级指标的赋值标准，细化现状换乘站 / 规划换乘站 / 一般站、不同高峰小时客流量对应的量化赋值；

- （4）地下属性维度：明确地下空间有无、功能类型对应的赋值标准，细化商业 / 公服 / 停车 / 人防等不同功能的赋值差异。

- 权重体系优化与场景适配，基于 AHP 层次分析法的原有权重结果，结合苏州本地项目实践进行校验优化，固化基础权重体系；同时针对不同类型站点制定权重调整系数，例如枢纽类站点提高交通属性权重、居住类站点提高公服功能属性权重、古城文旅类站点提高区位保护相关权重，实现模型的多场景精准适配。

- 评估分级判定标准固化，明确综合评分对应的「必连 / 尽连 / 可连」3 个等级的分值区间，同时固化每个等级对应的管控要求：

- （1）必连地块：必要性最高，必须联通的地块，如城市对外交通枢纽、市级重要商业设施及公共服务设施等；

- （2）尽连地块：必要性次之，应该尽量联通的地块，做到如片区级商业设施和公共服务设施、规模较大的商务办公设施等；

- （3）可连地块：鼓励、建议联通的地块，如社区级商业设施和公共服务设施、长租公寓、新建住宅小区等。

- 特殊场景例外规则制定，针对古城历史街区、文保单位保护范围、地下遗址区、特殊地质条件、既有站点改造、分期建设项目等特殊场景，制定评估模型的调整规则、例外条款与豁免条件，确保模型覆盖全场景无死角。

- 算法逻辑可视化输出，绘制评估模型全流程逻辑流程图，明确「输入项接收→数据校验→指标赋值→加权计算→分级判定→结果输出」的完整逻辑链路。

第三阶段：联通方案设计规则库与输出体系构建

本阶段为智能体方案输出能力的核心建设，核心是将设计细则、导则成果转化为结构化的方案设计规则库，实现智能体根据评估结果自动匹配联通方式、输出设计方案与技术建议。

核心工作内容

- 联通方式分类与适用场景规则制定，固化三大类联通方式、8 项细分类型的选型规则，明确每种方式的适用前置条件、优先级排序、禁用场景：

- （1）地下联通类：地下主通道、地下次通道、下沉广场、地下中庭，明确各类形式的适用地块等级、业态、距离、站点类型，例如必连商业地块优先采用地下主通道连通，超长通道需配套的集散节点、自动人行道设置要求；

- （2）地面联通类：地面步行道、风雨连廊，明确各类形式的适用场景，例如医院、学校、居住类站点优先采用风雨连廊，细化不同场景下风雨连廊的选型标准；

- （3）空中联通类：高架连廊 / 天桥，明确高架站点、商业办公集群的适用条件，结构与风貌管控要求。

- 联通空间设计参数化规则库搭建，针对每一种联通方式，拆解核心设计参数，形成「强制值 - 推荐值 - 适用条件」一一对应的参数化规则库，核心包括：

- （1）空间尺度规则：地下通道净宽、净高、D/H 值、长度控制要求，风雨连廊净空、宽度、坡度要求，空中连廊的桥下净高、跨度要求等；

- （2）平面设计规则：通道弯折角度、交叉节点处理、集散空间设置要求，超长通道的节点间距、采光通风要求等；

- （3）专项设计规则：防火疏散、无障碍设计、结构衔接、防水抗变形、人防要求、通风采光、照明标识等专项设计的强制要求与推荐做法；

- （4）人性化设施配置规则：不同类型联通空间对应的休憩设施、便民服务、适老化适幼化设施、应急医疗设施的配置标准。

- 分场景方案设计指引体系构建，针对「4 类联通等级 ×7 类站点类型 × 全业态地块」的组合场景，构建标准化方案设计指引，明确每个场景的方案核心要点、设计重点、禁止性条款、优化建议。例如：

- （1）城市级枢纽站点 + 必连交通枢纽地块：地下联通一体化设计、无缝换乘的核心要求、防灾一体化设计要点；

- （2）古城文旅类站点 + 尽连公服地块：地面风雨连廊的风貌管控要求、与古城肌理的协调原则、地下空间的保护要求；

- （3）居住类站点 + 可连社区配套地块：联通路径的便捷性要求、风雨连廊的配置标准、全年龄友好设施的配置要点。

- 输出成果标准化模板制定，明确智能体最终输出的文字报告标准化框架，固定每个章节的内容要求，核心框架包括：

- （1）项目概况：车站与地块基础信息、输入条件汇总；

- （2）联通必要性评估结论：指标计算过程、综合评分、地块联通等级判定、核心依据说明；

- （3）联通方式比选与推荐方案：多方案比选、推荐方案的核心理由、整体设计思路；

- （4）方案设计核心技术要求：平面布局、空间尺度、专项设计的关键参数与管控要求；

- （5）合规性校验说明：方案与现行规范、地方导则的符合性说明，强制性条文执行情况；

- （6）设计优化与实施建议：人性化提升、风貌管控、建设时序、运营管理的相关建议；

- （7）意向效果图输出指引：效果图核心表达要素、场景重点、风格建议。

第四阶段：专业逻辑校验与测试用例库编制

本阶段为智能体开发前的质量管控，核心是完成专业逻辑的全面校验，编制全场景测试用例，为开发后的测试验收提供标准与依据。

核心工作内容

- 全场景测试用例库编制，覆盖苏州轨道交通所有站点类型、地块业态、建设场景，编制不少于 30 组典型测试用例，每组用例明确：

- （1）输入条件：车站位置、站点类型、站点平面图、地块位置、业态功能、开发强度、方案平面、特殊约束条件；

- （2）预期专业输出：联通必要性评估等级、推荐联通方式、核心设计参数、合规性要求、方案设计要点。测试用例需覆盖常规场景、边界场景、特殊场景，包括临界分值判定、古城保护、既有站点改造、超长距离联通、多地块连片联通等典型情况。

- 专业逻辑边界与合规性校验

- （1）边界校验：针对模型的临界条件、分支逻辑、例外规则进行全维度校验，确保逻辑闭环，无漏洞、无冲突、无模糊地带；

- （2）合规性校验：对照国家、省市现行规范，以及苏州本地规划建设管理规定，对所有算法模型、规则库、设计指引进行全面合规性校验，确保 100% 符合强制性条文要求，出具合规性校验报告。

- 专业验收标准制定，明确智能体开发完成后的专业验收标准，包括：

- （1）必要性评估准确率：测试用例评估结果与预期专业结论的匹配度需达到 100%；

- （2）方案合规性：输出的设计方案与参数需 100% 符合强制性规范要求；

- （3）内容完整性：输出报告需完整覆盖标准化模板的所有章节，无关键信息缺失；

- （4）场景适配性：特殊场景的输出结果需符合例外规则与本地管理要求。

第五阶段：成果落地迭代

本阶段为成果落地阶段，对智能体开展测试验收、试点应用与长效迭代优化。

核心工作内容

- 测试阶段专业验收，完成集成测试、系统测试，对所有测试用例的输出结果进行专业审核，出具专业审核意见，跟踪问题整改情况。

- 试点应用与优化迭代，智能体上线后，选取实际在建项目开展试点应用，收集使用过程中的问题与反馈，结合项目实践对算法模型、规则库、输出内容进行优化迭代。

- 长效维护机制建立制定《智能体专业内容长效维护管理办法》，明确：

- （1）规范更新响应机制：跟踪国家、地方相关规范与管理规定的更新，及时完成规则库的修订与升级；

- （2）季度优化机制：每季度收集使用反馈，对智能体的专业内容进行复盘优化，补充新场景、新案例的适配规则；

- （3）年度评审机制：每年组织专业评审，对智能体的专业能力进行全面评估，完成年度版本升级。