苏州轨道交通6号线金家堰站东北象限邻里中心地块与车站互联互通必要性评估与设计方案报告

报告编制单位：苏州市轨道交通集团有限公司

报告编制日期：2026年03月

地块编号：6-JJY-2026-001

对应站点：苏州轨道交通6号线金家堰站

## 目录

- 项目概况

- 联通必要性评估结论

- 联通方式比选与推荐方案

- 方案设计核心技术要求

- 合规性校验说明

- 设计优化与实施建议

- 意向效果图输出指引

## 1 项目概况

### 1.1 轨道交通站点基础信息

- 线路与站位：金家堰站为苏州轨道交通6号线地下二层岛式车站，线路沿金堰路南北向敷设，车站位于苏州工业园区桑田岛片区，为非换乘独立站点，属于苏州TOD分级体系中的组团级TOD站点，功能分类为商服类+社区公服类站点，同时纳入苏州轨道交通主要节点地下空间建设区范围。

- 站点建设条件：车站共设置4个地面出入口，其中3号出入口位于车站东北象限、金堰路东侧，与本次目标地块直接相邻；车站站厅层非付费区已预留远期地块接驳接口条件，现状无已建连通通道，接口位置与地块地下空间竖向标高匹配。

- 站点客流特征：车站服务周边多个大型居住社区、产业园区及教育配套，客流以居住通勤、社区生活服务出行为主，日均进出站客流约2.2万人次，远期设计高峰小时进出站量3396人次，客流呈现工作日早晚高峰通勤、周末及日间社区生活出行的双高峰特征。

### 1.2 目标地块基础信息

- 区位与边界：地块位于金家堰站东北象限，紧邻车站3号出入口，处于车站站址中心外侧200m核心开发区范围内；地块总用地面积约25000㎡，用地性质为商业服务业设施用地与社区公共服务设施用地混合。

- 开发建设指标：地块规划总建筑面积90000㎡，其中计容建筑面积60000㎡，不计容建筑面积30000㎡；地面规划4-6层建筑，地下设置2层空间。

- 业态与功能定位：地块为大型综合性社区邻里中心，核心业态包含社区集中商业、生鲜菜场、社区卫生服务中心、文体活动中心、便民服务中心、老年及青少年活动中心等，是服务周边3公里范围的片区级社区公共服务与商业核心；地下空间功能为机动车停车库、非机动车停车库、设备用房，同步配套地下社区服务与商业配套空间。

- 客群与需求特征：项目客群覆盖周边居住社区居民、产业园区通勤人群，日均人流量预计超1.5万人次，对轨道交通接驳的便捷性、全天候通行、无障碍设计有极高要求；业态与轨道交通客流高度互补，连通后可实现客流双向引流，大幅提升站点与邻里中心的服务能级。

### 1.3 输入条件汇总

| 输入项 | 核心参数 |
| --- | --- |
| 所属站点 | 苏州轨道交通6号线金家堰站（组团级商服/社区公服类站点） |
| 地块区位 | 车站东北象限，3号出入口旁，200m核心开发区内 |
| 地块规模 | 总用地面积25000㎡ |
| 开发建设指标 | 总建筑面积90000㎡，计容60000㎡，不计容30000㎡，地下2层 |
| 业态定位 | 大型综合性社区邻里中心，含社区商业、医疗、文体、便民服务等综合功能 |
| 既有建设条件 | 无已建成联通设施，车站站厅非付费区预留远期接驳接口 |

## 2 联通必要性评估结论

### 2.1 评估模型与指标体系说明

本次评估严格采用《苏州轨道交通站点周边地块联通必要性多维度评价体系》，以功能属性、区位属性、交通属性、地下属性4大维度为核心框架，通过专家打分法与AHP层次分析法确定指标权重，采用1-4分制对各指标进行量化赋值（1分为最低，4分为最高），最终通过加权求和计算综合得分，判定地块联通等级。

评估指标体系及权重如下：

| 一级维度（权重） | 二级因子（权重） |
| --- | --- |
| 功能属性（0.4188） | 用地功能（0.0795）、开发强度（0.3393） |
| 区位属性（0.1153） | 区位能级（0.1153） |
| 交通属性（0.3230） | 出行客流（0.2535）、高效换乘（0.0441）、出口衔接（0.0254） |
| 地下属性（0.1429） | 地下空间（0.1429） |

评估分级判定标准：

| 综合得分区间 | 联通等级 | 核心管控要求 |
| --- | --- | --- |
| ≥3.5分 | 必连地块 | 必须与车站直接连通，明确连通方式优先级与建设时序要求 |
| 3.0≤得分＜3.5分 | 尽连地块 | 优先推动连通，强制执行接口预留要求，明确优先连通的引导性要求 |
| 2.0≤得分＜3.0分 | 可连地块 | 鼓励与车站连通，明确适用场景与技术要求 |
| ＜2.0分 | 不连地块 | 无需连通，明确安全管控与禁用场景 |

### 2.2 单指标赋值与计算过程

本次赋值严格匹配地块业态属性、开发规模、站点能级与区位条件，具体赋值与加权计算过程如下：

| 一级维度 | 二级因子 | 赋值标准匹配说明 | 赋值 | 加权单项得分 | 维度加权总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能属性（0.4188） | 用地功能（0.0795） | 地块为片区级大型综合性邻里中心，涵盖商业、医疗、文体、社区服务等强公共属性业态，开放程度高、人流集聚能力强，公共属性对标片区级商业综合体与公共服务设施，符合高赋值标准 | 4分 | 0.3180 | 1.3359 |
|  | 开发强度（0.3393） | 地块总建筑面积90000㎡，属于3万-10万㎡区间，对应B2级开发强度，规模为片区级大型公服商业项目 | 3分 | 1.0179 |  |
| 区位属性（0.1153） | 区位能级（0.1153） | 站点位于苏州工业园区桑田岛片区组团级中心，地块为片区级社区公共服务核心，服务周边多个居住社区与产业园区，对应A2片区级中心赋值标准 | 3分 | 0.3459 | 0.3459 |
| 交通属性（0.3230） | 出行客流（0.2535） | 站点远期设计高峰小时进出站量3396人次，日均进出站客流约2.2万人次，地块本身将带来大量稳定的社区生活与通勤换乘客流，客流集聚效应显著 | 3分 | 0.7605 | 0.8554 |
|  | 高效换乘（0.0441） | 站点为6号线独立非换乘站，无对外交通枢纽衔接，对应一般站赋值标准 | 1分 | 0.0441 |  |
|  | 出口衔接（0.0254） | 车站共设置4个地面出入口，对应基础赋值标准 | 2分 | 0.0508 |  |
| 地下属性（0.1429） | 地下空间（0.1429） | 地块规划地下2层空间，总规模30000㎡，包含地下商业、社区公共服务空间与停车库，对应C1级最高赋值标准 | 4分 | 0.5716 | 0.5716 |

综合得分计算：

综合得分=1.3359+0.3459+0.8554+0.5716=3.1088分

### 2.3 综合评分与联通等级判定

- 综合评分结果：本次评估地块综合得分为3.1088分，处于3.0≤得分＜3.5分区间内。

- 联通等级最终判定：尽连地块，即规划建议优先推动该地块与轨道交通车站直接连通，强制执行接口预留要求，需结合项目建设同步落实连通方案设计与工程实施。

### 2.4 评估结论核心依据说明

- 正向支撑依据：

- 地块处于车站200m核心开发区内，为片区级大型综合性邻里中心，公共属性强、开放程度高、人流密集，与轨道交通客流高度匹配，连通后可实现客流双向引流，大幅提升站点服务能级与邻里中心可达性；

- 项目客群以社区居民、通勤人群为主，对轨道交通接驳的便捷性、全天候通行需求刚性且强烈，连通后可显著提升居民出行体验，完善社区15分钟生活圈建设，符合苏州TOD开发与站城融合的核心理念；

- 地块地下空间规模充足，功能包含公共服务与商业配套，与车站站厅竖向标高匹配，且车站已预留接驳接口，具备极佳的连通工程实施条件；

- 符合《苏州轨道交通站点周边地下公共联通空间设计细则》中，主要节点地下空间建设区核心开发区内，商业、公共服务设施为尽连地块的管控要求。

- 约束性依据：

- 站点为6号线独立非换乘站，非城市级核心枢纽或市级商业公服核心，暂不满足必连地块的强制性判定标准；

- 地块为社区级邻里中心，服务范围以周边片区为主，非城市级客流集聚节点，无需执行必连地块的强制连通要求。

## 3 联通方式比选与推荐方案

### 3.1 联通方式适用场景比选

结合地块联通等级、业态特征、建设条件，对地下联通、地面联通、空中联通三大类方式进行场景适配性比选，结果如下：

| 联通方式 | 细分类型 | 场景适配性分析 | 建设成本 | 实施难度 | 适配性评级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下联通 | 地下主通道 | 可直接衔接车站站厅非付费区与地块地下一层公共中庭，实现全天候无缝接驳，完美匹配邻里中心商业、公服业态的客流引流需求，与地块地下空间高度契合，符合尽连地块的优先连通要求，适配性最高 | 中 | 中 | ★★★★★ |
|  | 地下次通道 | 仅满足基础通行功能，无法匹配大型邻里中心的大客流集散需求，空间尺度与业态适配性不足 | 中低 | 中 | ★★★ |
| 地面联通 | 风雨连廊 | 可实现车站3号出入口与地块主入口的全天候衔接，建设成本低、实施难度小，但无法衔接地下空间，客流引流效果弱于地下联通，且受地面交通干扰较大，适配性次之 | 中 | 低 | ★★★★ |
|  | 地面步行道优化 | 仅能满足基础通行需求，无法实现全天候接驳，与大型公服商业业态的客流需求不匹配，适配性低 | 低 | 低 | ★★ |
| 空中联通 | 高架连廊/天桥 | 需跨越城市主干道，建设成本高、审批难度大，地块为多层低层建筑，无高架站点衔接条件，无实施必要性，适配性极低 | 高 | 极高 | ★ |

### 3.2 推荐方案整体设计思路

- 推荐联通方式：地下主通道连通方案

- 整体设计思路：以金家堰站3号出入口对应的站厅层非付费区预留接口为起点，设置地下主通道穿越金堰路东侧市政绿化带，终点直接衔接地块地下一层公共中庭区域，实现车站与邻里中心的全天候无缝接驳；通道采用“通行+休憩”复合功能设计，同步衔接地块地下停车库与商业配套空间，实现地铁客流、社区商业客流、停车人流的高效组织；通道设计严格遵循苏州本地地下联通空间设计细则，兼顾大客流集散、消防安全、人性化体验与风貌特色，同步落实地上地下一体化设计要求。

- 方案核心优势：完美匹配尽连地块的优先连通要求，实现车站与邻里中心的全地下无缝接驳，不受天气、地面交通影响，最大化提升居民出行便捷性；可直接衔接地块地下商业与公服空间，实现客流双向引流，大幅提升邻里中心的商业价值与服务能级；工程实施条件成熟，车站已预留接口，无需穿越城市主干道，施工对地面交通影响小；符合苏州站城融合设计导则与地下联通空间设计细则的核心要求，技术方案成熟合规。

### 3.3 备选方案说明

- 备选方案一：风雨连廊地面连通方案

以车站3号出入口集散广场为起点，沿金堰路东侧人行道设置封闭式风雨连廊，终点衔接地块西侧主出入口，总长度控制在100m以内，连廊净宽不小于4m，配套无障碍设计、休憩设施与导向标识。该方案建设成本低、审批流程简单、施工周期短，可实现全天候步行接驳，适用于项目地下空间暂不具备连通条件的场景，需同步预留远期地下连通接口。

- 备选方案二：地下主通道+地面风雨连廊组合方案

核心采用地下主通道衔接车站与地块地下空间，同步设置地面风雨连廊衔接车站3号出入口与地块地面主入口，形成“地下+地面”双联通体系。该方案可兼顾不同客群的出行需求，地下通道服务地下商业、停车库客流，地面连廊服务地面公服、日间出行客流，最大化提升接驳便捷性，适用于项目建设资金充足、对客流覆盖有高要求的场景。

## 4 方案设计核心技术要求

本章节针对推荐的地下主通道连通方案，明确核心设计参数与管控要求，所有指标严格执行《苏州轨道交通站点周边地下公共联通空间设计细则》《苏州市轨道交通站城融合设计导则》及国家现行规范。

### 4.1 平面布局设计要求

- 地下主通道起点为车站站厅非付费区预留接口，终点衔接地块地下一层公共中庭，通道路径短直，总长度控制在80m以内，无多次弯折，单次弯折角度不小于90°，保障客流流线清晰、导向明确。

- 通道平面布局与地块地下空间流线一体化设计，终点衔接区域设置不小于100㎡的集散中庭，与地块地下商业、公服、停车库的人行流线无缝衔接，避免客流交叉拥堵。

- 通道沿线不得设置阻碍通行的固定障碍物，与地下管线、市政设施的净距满足相关规范要求；通道全程设置连续、清晰的导向标识系统，与苏州轨道交通全网标识体系保持一致。

- 通道与车站站厅衔接处设置防火分隔与安防管控界面，兼顾运营管理与客流通行效率。

### 4.2 空间尺度核心参数

本次地下主通道定位为“通行兼休憩”功能，核心参数严格执行地下联通空间设计细则，具体如下：

| 设计指标 | 参数控制要求 |
| --- | --- |
| 通道净宽 | ≥5.0m |
| 通道净高 | ≥3.5m |
| 通道宽高比D/H | 控制在2左右，且不小于1.5 |
| 通道地面铺装 | 防滑、耐磨、防火材料，与车站站厅、地块地下空间铺装协调统一 |
| 集散中庭尺度 | 不小于通道宽度的2倍，保障大客流集散需求 |

### 4.3 专项设计管控要求

- 结构设计：通道主体结构与车站主体结构设计使用年限一致，采用钢筋混凝土箱型结构；与既有车站接口处做好结构衔接、防水抗变形设计，分期建设处预留可靠的连接条件；结构设计需满足抗震、人防相关规范要求，兼顾人防功能的连通通道需符合人防工程防护标准。

- 防火与防灾一体化设计：通道防火分区、安全疏散设计符合《建筑设计防火规范》《地铁设计规范》强制性要求，通道内设置完善的消防给水、通风排烟、应急照明、火灾自动报警系统，与车站防灾系统一体化设计、信息共享；通道两端设置防火分隔设施，紧急状态下可实现与车站、地块的防火隔离；同步制定一体化的防灾应急预案，纳入车站应急管理体系。

- 无障碍设计：通道全程无台阶、无高差，地面坡度≤1:50，满足轮椅通行要求；全程设置连续盲道，与车站、地块地下空间盲道无缝衔接；配套设置无障碍扶手、应急呼叫装置，所有标识系统配套盲文标识，符合全年龄友好设计要求。

- 通风与采光设计：通道优先采用机械通风与排烟系统，保障内部空气质量与温湿度适宜；在条件允许的区域设置采光竖井、光导管技术，引入自然光源，弱化地下空间封闭感，提升环境舒适度。

- 排水设计：通道设置完善的排水系统，地面设置不小于0.3%的排水坡度，接入车站与地块的排水管网；接口处设置挡水门槛，防止雨水倒灌，满足防洪排涝相关要求。

### 4.4 人性化设施配置要求

- 休憩与便民设施：通道内间隔50m设置休憩座椅、景观小品，在集散中庭区域设置便民服务点、自动售货机、手机充电接口；通道主要节点预留AED自动体外除颤器、应急医疗箱设置条件，提升应急保障能力。

- 照明系统：采用柔和均匀的照明设计，通道地面平均照度不低于50lx，避免眩光；照明控制设置全亮、半亮、深夜长明三种模式，兼顾使用需求与节能要求；出入口区域设置过渡照明，实现地下与地面光线的平顺衔接。

- 文化与风貌设计：通道内部装饰设计融入苏州江南文化特色与工业园区现代创新元素，结合墙面、吊顶设置公共艺术装置、文化展示区，打造兼具功能性与文化性的地下公共空间；广告灯箱采用嵌入式设计，不得干扰导向标识与行人通行，预留公益广告位。

- 智慧化设施：通道内设置轨道交通实时客流、列车到站信息显示屏，配套全覆盖的视频监控系统、一键报警装置，接入苏州轨道交通智慧运维平台；同步设置客流统计系统，实现客流动态监测与运营调度优化。

## 5 合规性校验说明

### 5.1 国家及行业规范符合性校验

本方案所有设计要求均符合国家及行业现行相关规范标准，核心合规性校验如下：

- 《地铁设计规范》GB 50157-2013：方案地下通道的结构设计、防水设计、防灾系统、运营安全相关要求均符合规范强制性条文，与车站既有系统的衔接匹配规范要求。

- 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）：方案地下通道的防火分区、安全疏散、消防设施设置均符合规范强制性要求，无消防安全隐患。

- 《无障碍设计规范》GB 50763-2012：方案全程无障碍设计、盲道系统、坡道参数均符合规范强制性条文要求，满足全年龄友好通行需求。

- 《城市轨道交通工程项目建设标准》建标104-2008：方案与车站出入口的衔接设计符合轨道交通运营安全相关要求，不影响车站正常运营与客流集散。

- 《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005：兼顾人防功能的通道设计符合人防工程相关规范要求，可纳入城市人防防护体系。

### 5.2 苏州市地方导则与细则符合性校验

本方案严格对标苏州市地方相关技术文件，核心符合性校验如下：

- 《苏州轨道交通站点周边地下公共联通空间设计细则》：方案完全符合细则中尽连地块的管控要求，地下主通道的空间尺度、平面设计、专项设计、人性化设施配置均严格执行细则相关标准，无突破管控要求的内容。

- 《苏州市轨道交通站城融合设计导则》：方案符合组团级商服类站点的功能一体化、交通一体化、空间一体化设计要求，践行TOD开发理念，实现轨道交通与社区公共服务设施的有机融合。

- 《轨道站点出入口周边空间一体化设计指引》：方案地下连通通道的设计参数、接口预留、运营管理要求均符合指引相关规定，与苏州本地建设管理要求高度契合。

### 5.3 强制性条文执行情况说明

本方案设计全过程100%执行国家及地方规范中的强制性条文，无任何突破强制性要求的设计内容；所有管控参数均满足强制性条文的最低限值要求，关键指标预留安全冗余，确保方案合规性、安全性。

## 6 设计优化与实施建议

### 6.1 空间品质提升优化建议

- 风貌设计方面，通道内部装饰设计可结合邻里中心的社区服务定位，融入苏州工业园区现代简约风格与江南文化元素，打造“一站一特色”的地下公共空间；可在通道墙面设置社区文化展示区、邻里活动公告栏，强化社区服务属性，增强空间归属感。

- 生态景观方面，可在通道集散中庭、休憩节点设置垂直绿化、室内景观小品，结合采光竖井引入自然绿植，弱化地下空间的封闭感；采用光导管技术引入自然光源，搭配节能照明系统，实现绿色低碳设计。

- 智慧化提升方面，可结合邻里中心智慧社区建设，在通道内设置社区服务信息查询终端、政务服务自助设备，实现地铁出行与社区便民服务的一体化融合；配套智能照明、环境监测系统，实现地下空间的智慧化运维。

### 6.2 建设时序与接口预留建议

- 强烈建议地下连通通道工程与邻里中心项目同步规划、同步设计、同步施工、同步验收，可有效降低二次施工成本，避免后期施工对轨道交通运营、城市交通造成影响，最大化实现工程经济性与实施便利性。

- 若本次项目暂不实施连通通道主体工程，必须在地块地下空间设计阶段，对应车站预留接口位置，同步预留净宽不小于5m、净高不小于3.5m的连通接口，做好结构加强、永久防水与地质保护，确保远期工程可顺利实施，严格落实尽连地块的接口预留强制性要求。

- 连通通道工程实施前，需对车站既有结构进行安全评估，论证连通工程的可行性，确保施工过程不影响车站结构安全与正常运营。

### 6.3 运营管理相关建议

- 地下连通通道的日常运营、养护、保洁、设施维护、安防管理建议纳入苏州轨道交通车站统一管理体系，由轨道交通运营单位与地块开发单位签订共管协议，明确双方权责，制定统一的运营管理标准，确保设施长期稳定运行。

- 通道内严禁设置固定商业店铺、流动摊贩，严禁堆放杂物，保障疏散通道全程畅通；广告设置需符合轨道交通管理相关规定，不得干扰导向标识与应急疏散设施。

- 通道需设置独立的安防管控系统，非运营时段可关闭通道，保障车站与地块的夜间安全；应急状态下，通道的防灾系统、疏散引导需服从车站应急指挥体系，实现一体化应急处置。

- 通道与地块地下停车库、私密区域设置防火分隔与门禁管控，平衡通行便捷性与运营安全管理需求。

## 7 意向效果图输出指引

为直观展示方案设计效果，意向效果图需包含以下核心内容与表达重点：

- 整体鸟瞰效果图：清晰展示地块与金家堰站的空间区位关系，明确地下连通通道的整体走向、与车站站厅、地块地下空间的衔接关系，同步展示地块邻里中心的整体建筑布局与周边环境。

- 地下空间整体效果图：三维展示地下主通道、车站站厅衔接节点、地块地下中庭的整体空间布局，清晰表达通道的空间尺度、流线组织、功能分区。

- 人视效果图：以行人视角展示通道内部空间效果，重点表达净宽净高、铺装设计、照明系统、无障碍设施、休憩座椅、文化艺术装饰等细节，体现空间舒适性、人性化与文化特色。

- 核心节点效果图：包含车站站厅衔接节点、地块地下中庭衔接节点两个核心位置，重点表达结构衔接、防火分隔、导向标识、集散空间设计、景观绿化等关键内容。

- 平剖面施工图纸：配套提供通道总平面图、标准横断面图、关键节点纵剖面图，标注核心设计参数、结构尺寸、管线布设、标高等技术信息，清晰表达工程设计方案。

- 备选方案效果图：配套提供风雨连廊地面连通方案的人视效果图与整体布局图，展示连廊的造型设计、与车站出入口、地块主入口的衔接关系。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)