苏州轨道交通站点周边地下

公共联通空间设计细则

（结题评审修改稿）

2025.2

目录

目录	2

1 总则	3

2 术语	4

3 基本规定	6

3.1 重点区域分级与功能分类	6

3.2 地下空间连通规划要求	6

4 总体设计指引	8

4.1 一般规定	8

4.2 地下连通需求	9

4.3 地下公共连通空间的构成和组织	10

5 专项设计指引	13

5.1 设计通用要求	13

5.2 地下连通通道设计	14

5.3 下沉广场设计	15

5.4 地下中庭设计	16

5.5 人性化设施提升	17

6 地上地下空间一体化设计	20

6.1 建筑空间一体化	20

6.2 垂直交通一体化	20

6.3 结构一体化	22

6.4 设施一体化	22

6.5 防灾一体化	24

# 1 总则

1.0.1 为进一步提升本市地下空间资源的开发利用，促进轨道交通沿线地上地下空间一体化发展，规范城市重点区域地下公共连通空间的设计和建设管理工作， 根据国家和省市有关法规、规范、技术标准和管理规定，并结合本市的实际情况，编制本细则。

1.0.2 本细则适用于本市轨道交通沿线重点区域范围内地下空间连通工程的规划、设计。

1.0.3 重点区域地下公共连通空间的设计，应保障安全和品质，坚持以人为本、综合高效、生态友好、运营安全等原则，有利于节约土地、提高土地利用效率、改善人居环境、提高城市抵御灾害和人民防空的能力。

1.0.4 重点区域地下公共连通空间的设计除应符合本细则要求外， 尚应符合国家和省市现行相关标准的规定。

# 2 术语

2.0.1 城市地下空间

城市行政区域内地表以下，自然形成或人工开发的空间，是地面空间的延伸和补充。

2.0.2 地下空间重点区域

地下空间开发利用专项规划和地下空间建设规划中明确的地下空间总体布局结构中重点开发利用的中心区域和主要片区。在本细则中特指轨道交通沿线的地下空间重点区域，简称重点区域。

2.0.3 地下公共空间

位于地面下，供公众使用的空间。

2.0.4 地下公共连通空间

连接不同地下空间或设施之间的并且供公众进行活动的空间。

2.0.5 地下连通通道

本细则中指设置在地面以下专供行人使用的公共通道。

2.0.6 下沉式广场

位于地面下的庭院式广场， 为地下建筑提供侧向的水平交通、 集散、衔接和过渡空间以及通风采光的建筑空间。

2.0.7 地下中庭

地下建筑中竖向贯穿多层地下空间的共享大厅。

2.0.8 必连地块

根据连通必要性评估，最需要联系的地块，其建筑必须与轨道交通车站直接连通，包括城市对外交通枢纽、市级重要商业设施及公共服务设施等。

2.0.9 尽连地块

规划建议尽量连通的地块，其建筑尽量与轨道交通车站直接连通，包括片区级商业设施和公共服务设施、规模较大的商务办公设施等。

2.0.10 可连地块

站域空间中可连通的地块，其建筑鼓励与轨道交通车站连通，包括社区级公共服务设施、规模一般的商业、办公等设施等。

2.0.11 不连地块

根据连通必要性评估，不必联通或联通价值最低的地块，其建筑可不与轨道交通车站连通，包括私密性较强的住宅、规模较小的商业、办公、公园绿地等。

# 3 基本规定

## 3.1 重点区域分级与功能分类

3.1.1 重点区域范围由城市地下空间专项规划进行划定，并按照上位规划提出的区域功能类型和建设分级。

3.1.2 重点区域可以分为以下三个层级：

1 城市重点地下空间建设区：城市重大战略空间核心区，城市主副中心、门户枢纽和重点发展板块核心，具有较好地下空间互连互通条件，拥有两条及以上轨道交通支撑，或拥有两个及以上轨道交通站点支撑。

包括观前地区、石路地区、南门地区；高铁新城、太湖新城、综合商务城及生态科技城核心区；工业园区湖西 CBD 区、高新区狮山路地区、吴中城区、相城中心商贸城；平江新城火车站周边地区。

2 片区重点地下空间建设区：片区级中心、重要的交通枢纽节点，有较强的地区影响力，拥有轨道交通站点支撑。

包括越溪副中心、相城城区、太湖新城吴江核心、唯亭园区火车站周边、出口加工区核心、木渎中心区、浒通中心区、郭巷片区中心、横塘片区中心。

3 主要节点地下空间建设区：主要包括轨道交通枢纽站、换乘站及片区组团中心站点周边附近。拥有轨道交通站点支撑。

3.1.3 重点区域根据主导功能可分为功能混合类、交通枢纽类、商业中心类、商务中心类、特色类等功能类型，地下公共连通空间建设应根据重点区域的功能类型，实现对地下空间的多元化引导。

## 3.2 地下空间连通规划要求

3.2.1 重点区域地下空间应当优先布局城市交通设施、市政公用设施、防灾设施和人民防安工程等，适度布局公共管理与公共服务设施、商业服务业设施和物流仓储设施等，不应布局居住、养老、学校（教学区）和劳动密集型工业设施等。

3.2.2 在城市轨道交通线网规划、轨道交通选线专项规划和城市地下空间专项规划等规划中，应体现轨道交通地下车站与周边地下空间的联通规划总体要求。

3.2.3 在地区控制性详细规划中，应明确地下空间联通规划控制具体要求，包括强制性和引导性两类。强制性要求包括但不限于地下连通主体空间和接口的位置、数量、主要尺寸、竖向深度区间等；引导性要求包括但不限于环境、景观、风貌、古城保护、人性化设计、视觉效果等要求。

3.2.4 重点区域地下公共连通空间选址前应按照地下空间开发利用相关规定进行充分论证，确保选址的可行性，论证成果报有关部门审定后方可列入实施计划。

3.2.5 重点区域地下公共连通空间的设计应与地下空间专项规划、轨道交通、 综合管廊、人民防空等系统设施专项规划、控制性详细规划等上位规划和前期规划衔接，落实规划中对本区域地下空间设计的要求。

3.2.6 重点区域地下空间详细规划、 城市设计、地下空间开发（建设）方案中， 应进行地下公共连通空间系统研究和总体设计，编制内容应包含地下公共空间的规模论证、布局及互连互通方式以及必要的区域内外交通组织和地下空间出入口安排等体现竖向分层立体综合开发、横向相关空间连通、地下工程与地表建筑相协调的系统建设等要求。

3.2.7 含地下公共连通空间的项目在建设的可行性研究阶段，应编制地下公共连通空间概念设计方案，具体应包含地下公共连通空间开发功能、规模、平面和竖向布局、互连互通节点设置，地下连通通道和地下连通空间的平面布置和纵横断面设计，地上地下交通流线组织等内容。

3.2.8 地下遗址范围内、历史文化街区或历史地段内、历史建筑保护范围内的地下公共连通空间建设应满足相关保护要求和文物勘探的要求

# 4 总体设计指引

## 4.1 一般规定

4.1.1 地下公共连通空间是城市地下交通的重要组成部分，起到连接地下空间和设施，形成地上地下一体化发展、区域连片开发的骨架作用，也是市民日常公共活动的重要场所。其基本设计原则包括以下内容：

1 便捷性：基本功能需求，为城市街区补充提供便捷、高效、安全的多种交通连接形式。

2 导向性：设计应当简单明了，方便人们理解和导航，通过标识、指示牌和地图等方式提供清晰的导向信息，避免迷路和不便。

3 舒适性：地下步行系统应在垂直交通、宽度、高度、坡度、无障碍、节点空间、空间环境、出入口设置及其与其他设施的连接等多面体现舒适性要求。

4 人性化：地下公共空间应设置无障碍及便民服务设施，考虑老、弱、病、残、孕等特殊群体，增设母婴室、第三卫生间、儿童厕位、儿童洗手盆等设施。

5 文化性：建议地下公共空间设计结合地域文化特色，与城市历史文明、与城市公共文化、与城市发展精神和周边地理环境相融合，提升环境品质的文化性与艺术性。

6 经济性：在设计中应考虑节能环保，采用可持续的建筑材料和技术，减少能源消耗和环境影响的同时，合理控制建设成本和维护费用。

7 商业性：在有条件的场所合理设置商店和服务设施，提升站域的商业氛围和经济活力。

4.1.2 地下连通空间的功能类型应根据区域具体的需求和环境条件进行选择，一般包括下列功能类型：

1 交通型：如地铁站、交通换乘枢纽、市政通道；

2 商业型：如地下商场、地下商业街、广告展陈空间；

3 服务型：如地下办公、便民服务站、应急医疗点；

4 特色型：如下沉式公园、艺术文化空间、体育活动空间。

5 混合型：上述多种功能类型的组合形式。

4.1.3 空间布局：合理规划地下空间的布局，优化空间利用，确保各功能区的有序布置。

4.1.4 尺度打造：地下空间的尺度打造应关注空间感受和人体舒适度，合理设置空间尺寸，营造宜人的地下环境。考虑人的活动需求和心理感受，结合功能特点，创造舒适、宽敞、自然的地下空间尺度。同时，结合地下空间的特殊环境，合理利用照明、色彩和材质等手段，增强空间的层次感和舒适度。

4.1.5 动线组织：地下空间的动线组织应以人的流动需求为核心，设置清晰导向标识，并充分考虑无障碍通行和未来发展需求。关键节点设计需优化，并可借助智能化管理手段提升通行效率和安全性。

4.1.6 通风与采光：注重利用自然通风与采光，加强地下空间的绿化设计，改善空气质量，减少对机械设备的依赖，降低能耗，提供舒适的地下环境。对于无法利用自然通风与采光的区域，应采用高效的人工环境系统。

4.1.7 公共安全与防灾：为确保地下空间的安全性，必须对可能发生的火灾、水灾、地震等自然灾害以及恐怖袭击等人为灾害进行充分评估，并采取相应的预防措施和疏散救援设计。

4.1.8 环保节能：地下空间的环保节能设计应关注资源的节约和环境的保护。通过合理利用自然资源和能源，减少对环境的负面影响。包括采用节能的建筑设计、高效的空调系统、环保的建筑材料等。

4.1.9 文化艺术植入：文化艺术植入是地下空间设计的重要组成部分，能够提升地下空间的品质和吸引力。通过将当地文化、历史或艺术元素融入地下空间的设计中，打造富有文化氛围的地下场所。同时，可以结合科技手段，如虚拟现实、增强现实等，进一步提升地下空间的艺术体验。

4.1.10 运营与管理：地下空间的规划与设计要结合不同的使用功能类型，充分考虑后期运营和管理的实际需求，以提升空间的高效利用和经济性，确保空间的有效维护和长期稳定运营。

## 4.2 地下连通需求

4.2.1 地下空间应根据所在区位、开发强度、用地性质、建筑功能、人流密集程度、连通方式优先度等评价因子综合确定连通需求。

4.2.2 轨道交通站点周边地下连通设置需求可参照表4.2.2进行判断。

表4.2.2 重点区域轨道交通站点周边地下连通设置需求

| 周边地下空间类型 | 轨道站点周边区位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 城市重点地下空间 建设区 |  | 片区重点地下空间 建设区 |  | 主要节点地下空间 建设区 |  |
|  | 核心 开发区 | 规划 引导区 | 核心 开发区 | 规划 引导区 | 核心 开发区 | 规划 引导区 |
| 商业 | ● | ◎ | ● | ○ | ◎ | × |
| 商务、行政办公 | ● | ◎ | ◎ | ○ | ○ | × |
| 文化、体育、医疗等公共设施 | ● | ◎ | ● | ○ | ◎ | ○ |
| 公交枢纽 | ● | ○ | ● | ○ | ● | × |
| 城市对外交通枢纽 | ● | ○ | ● | ○ | ● | × |
| 地下通道、地下广场等人行系统 | ● | ◎ | ● | ○ | ◎ | × |
| 公共地下停车库 | ◎ | ○ | ○ | × | ○ | × |

注：1.●：必连地块  ◎：尽连地块  ○：可连地块  ×：不连地块。

2.核心开发区指轨道车站站址中心外侧200m范围；规划引导区指轨道车站站址中心外侧200m～500m。

4.2.3 与轨道交通人流活动无关或连通后易产生安全隐患的地下空间，如地下机动车道、市政场站设备用房、仓储设施等，不应与轨道交通站点进行直接连通。

4.2.4 重点区域地下公共连通空间与防空地下室之间，应当按照规划要求实现互相连通，或者在适当位置预留地下连通口，并符合防空地下室相关管理定。

## 4.3 地下公共连通空间的构成和组织

4.3.1地下公共连通空间的构成

1 连通空间主体：包括地下人行通道、下沉广场、地下中庭等空间形式。

2 商业和服务设施：为满足行人的日常基础需求，在地下空间内设置的商店、餐饮、报刊亭和便民服务站等设施。

3 交通连接枢纽：与地下空间相连的地铁站、公交站或其他交通枢纽。

4 安全防灾设施：为了确保行人安全，配备的急救设备、监控系统、紧急电话和安全警报系统等设施。

5 标识和导航设施：为行人提供方向和位置指示的设施，如指示牌、地图和信息柱等。

6 文化艺术装饰：通过艺术文化装饰并配合灯光设计，提升地下空间的吸引力和舒适感。

4.3.2 地下空间的连通方式可分为地下通道连通、下沉式广场连通、地下中庭连通。

4.3.3 地下连通通道根据其人流集散流通量可划分主通道和次通道两种类型。

4.3.4 地下公共连通空间类型与功能设置应符合表4.3.4的规定。

表4.3.4 重点区域地下公共连通空间类型与功能设置

| 地下公共连通空间类型 |  | 功能设置 | 行人活动 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下连通通道 | 主通道 | 通行 | 步行 |
|  |  | 通行兼休憩 | 步行、休憩 |
|  |  | 通行兼商业 | 步行、休憩、购物 |
|  | 次通道 | 通行 | 步行 |
|  |  | 通行兼休憩 | 步行、休憩 |
|  | 交通转换节点 | 通行 | 步行 |
| 下沉式广场 |  | 通行 | 步行 |
|  |  | 出入口集散 | 步行 |
|  |  | 通行兼休憩 | 步行、休憩 |
| 地下中庭 |  | 通行 | 步行 |
|  |  | 通行兼休憩 | 步行、休憩 |
|  |  | 通行兼商业 | 步行、休憩、购物 |

4.3.5 根据区域功能和人在地下空间的活动需求，可将重点区域的地下公共连通空间组织模式分成单功能点状空间组织模式、单功能带状空间组织模式、多功能树枝状空间组织模式和多功能网络状空间组织模式。

图例：

M：轨道交通站点       C：商业服务设施       S：广场集散空间

T：交通枢纽           A：公共服务设施       P：公共停车场

# 5 专项设计指引

## 5.1 设计通用要求

5.1.1 重点区域范围内的地下公共空间应进行整体规划设计，鼓励地下连通空间与商业综合体、大型公建、交通枢纽、广场绿地等公共设施结合建设，若分期建设时，应充分预留与未来其它地下设施连接的可行性。

5.1.2 地下公共连通空间的平面布局应当简洁明了，不宜弯折过多，营造明确的空间导向，合理设计内部交通流线，保障人员通行安全、便利、快捷。

5.1.3 地下公共连通空间的剖面设计应综合考虑沿线地形、地质、水文等条件并应充分协调地下管线以及与地铁区间段、地铁站等地下设施的关系。

5.1.4 地下公共连通空间的装饰设计应遵循安全、美观、经济、实用的原则，应采用防火、防潮、防腐、耐久、耐冲击的材料，装饰物或广告装置不应干扰行人通行或应急疏散。

5.1.5 地下公共连通空间内部环境应明亮舒适，在符合相关照明标准的基础上可充分利用自然光线，并适当引入自然绿化元素和景观小品，合理利用不同的色彩和装饰材质，增强空间的层次感和舒适度。

5.1.6 地下公共连通空间应设置完备并符合技术规范的标识系统，所有宣传性标识牌的设置应统一布置并严禁妨碍行人通行，应注意与周围环境协调一致。

5.1.7 地下公共连通空间的安全疏散应首先考虑直通至地面，人员密集的大空间内应设置指向地铁车站或建筑出入口的导向标识，提高紧急状态的疏散效率，满足安全需求。

5.1.8 地下公共连通空间的无障碍设施设计应符合现行国家标准，出入口和通道内严禁设置妨碍通行的障碍物，地面应平整、防滑、不积水。

5.1.9 地下公共连通空间的设计应统筹安防监控系统、环境与设备控制系统、疏散与应急照明系统等智慧化设施，设计时应提出智慧化设备系统的基本配置标准、 安装数量、安装位置、信号控制等要求，并应符合各类设备现行的行业标准，视屏监控、BAS系统、FAS系统、电力运行监控等运行数据应共享至地下市政基础设施综合信息管理平台。

## 5.2 地下连通通道设计

5.2.1 地下连通通道类型划分：根据其人流集散流通量可划分主通道和次通道两种类型。应根据地下连通通道在连通空间中的作用、周边用地开发建设情况和规划控制要求确定其具体类型。

1 主通道，承担轨道交通客流的换乘或各地块、空间、功能之间人行交通的主干功能。其应符合以下要求：

（1）主通道路径须按照人流主要流向设置。

（2）主通道换乘部分应满足换乘时间的控制要求。

（3）规划区或规划区的某个区域已经具备各系统综合后的控制性方案，或已有实施方案，或涉及特别重要换乘流线的情况下可设置主通道。

2 次通道，承担地下步行主通道换乘交通流与轨道车站周边功能联络作用的人行通道。如规划区或规划区内某个区域尚不具备准确的工程实施技术条件时，也可设置次通道。

5.2.2 地下连通通道的平面设计应保证人员通行安全、集散迅速，通道布局应简单、短直，通道的弯折不宜过多，弯折角度不宜小于90度

5.2.3 地下连通通道长度应结合使用功能需求合理设计，不宜过长。

1 地下连通通道直线长度超过100m时，应适当拓宽通道并宜增加集散广场、出入口、采光竖井等设施，并宜设置标志性空间节点。

2 地下连通通道长度不宜超过200m，如有特别需要而超过300m时，宜设置自动人行道。若设置自动人行道确有困难时，可采用电动接驳车等其他接驳设施。

5.2.4 地下连通通道空间尺度指标控制

1 空间尺度：地下连通通道尺度的 D/H 值宜控制在2左右且不宜小于1.5。

2 地下连通通道净宽应根据使用功能需求、设计年限内高峰小时人流量和设计通行能力计算确定，并应满足安全、防灾、环境保护等要求。其净尺寸不可小于地下通道所需的最小断面尺寸，具体指标可参照表5.2.4。

3 地下连通通道净空高度（地面装饰面至吊顶面）不宜小于3m，若通道构造上确有困难时，在保证消防安全的条件下，净空高度不应小于 2.5m。若设有商业等设施或者通道长度较长时，宜适当增加净高，具体指标可参照表5.2.4。

表5.2.4 地下连通通道截面尺寸建议值

| 通道等级 | 功能设置 |  | 净宽（m） | 净高（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主通道 | 通行 |  | ≥5.0 | ≥3.0 |
|  | 通行兼休憩 |  | ≥5.0 | ≥3.5 |
|  | 通行兼商业 | 单侧商业 | ≥5.0 | ≥3.5 |
|  |  | 双侧商业 | ≥6.0 | ≥3.5 |
| 次通道 | 通行 |  | ≥4.0 | ≥2.5 |
|  | 通行兼休憩 |  | ≥4.5 | ≥3.0 |

5.2.5 地下连通通道中交通转换节点的设计应遵循以下要求：

1 楼梯、电梯、自动扶梯出入口与连通通道相连接时，应设置与客流规模匹配的集散空间。

2 地下连通通道平面交叉时，交叉点宜设置过厅空间，过厅面积根据高峰小时通行人员流量确定。

3 在垂直交通转换处，空间尺度应适当放大作为转换区。

## 5.3 下沉广场设计

5.3.1 下沉式广场的平面布局应以满足步行交通顺畅、安全为前提，应明确划分交通路线，在满足通行功能后留有多余空间，可设置景观、休息区等空间。

5.3.2 下沉式广场的宽高D:H比值宜大于2小于6。

5.3.3 下沉式广场的竖向设计应与地面连接直达、通畅，保证转换的连续性，不应有过多的步道来回曲折或无法直接转换。

5.3.4 下沉式广场内的步道不宜设台阶， 禁止设置影响人员通行的障碍物， 当采用坡道形式时，坡道应符合现行国家标准有关规定。

5.3.5 下沉式广场应设置广场地面排水系统，采取排水、挡水及防洪措施。广场排水坡度不得坡向建筑门洞。

5.3.6 下沉式广场宜设置自动扶梯，自动扶梯上下工作点前应预留集散空间，不得设置影响人员通行的障碍物。

5.3.7 下沉式广场地面出入口应选择自然光较充足的方位，并宜与公共建筑、地下人行通道、其他地下商业空间地面出入口等结合设置，出入口宽度应与最大人流量相适应。

5.3.8 地面铺装应选择防滑、透水性良好、经济适用的材料， 可考虑便于区分空间、增强导向性的铺装颜色和图案。

5.3.9 下沉式广场可设置雕塑、壁画等公共艺术景观小品，尺度要与广场其他的景观配置相协调，使整个空间更统一，提升空间品质。

## 5.4 地下中庭设计

5.4.1 地下中庭根据地面有无建筑的情况，可分为下沉型中庭和建筑下部中庭两类。

5.4.2 下沉型中庭顶部上方为室外空间，可将外部城市景观引人地下空间，充分改善地下空间的环境。

5.4.3 建筑下部中庭通常位于建筑地下空间的核心部分，也承担上部建筑自身的交通枢纽作用，是重要的立体交通转换节点空间，应合理统筹竖向与水平交通设计。

5.4.4 建筑下部中庭应与轨道交通车站站厅层形成水平连接，达到快速疏解人流、提高建筑地下空间的商业价值。

5.4.5 地下中庭应根据人流需求设置充足的垂直交通设施，包括楼梯、电梯、自动扶梯。

5.4.6 地下中庭顶部宜设置可开启的天窗，满足地下空间自然排烟的技术要求，可以采用光导管技术，引人自然光源。

## 5.5 人性化设施提升

5.5.1 地下公共连通空间设计应坚持以人为本的原则，充分体现人文关怀，注重适老化和适幼化设计，满足不同人群的使用需求，提升使用者的整体体验，营造安全舒适和全年龄友好的通行环境。

5.3.2 地下公共连通空间应在满足消防、防洪、疏散、人防等方面要求的基础上，结合具体使用场景和功能，从人性化角度出发，进一步提升安全性设计。

1 地下通道的布局应尽可能简单，平面规整，避免过多的曲折和不必要的变化，以减少在紧急情况下的迷失和混乱。疏散通道网络应简单明了，主要通道的交汇点处应将空间放大，方便人们认知交通流线。

2 疏散出口、疏散指示标识、灭火设备和报警系统等安全设施，应避免过度装饰，确保易于识别和使用。

3 地下公共空间应设置充足的照明，提高安防监控设备的覆盖率，消除阴影空间，提升行人安全感。

4 通道通行区域不应设置障碍物和阻挡，门槛高差应满足无障碍通行要求，室内外交接区等雨雪天易湿滑区域应进一步提高地面防滑性，确保老年人、儿童、残疾人和其他行动不便者能够安全地通行。

5 在地下连通空间主要节点宜设置紧急医疗服务点或紧急医疗设备,如自动体外除颤器（AED）等。

5.3.3 地下公共连通空间应注重使用者的体验感受，提升空间舒适性。

1 地下连通空间应能够合理控制温湿度，保持空气清新，减少潮湿和异味。

2 地下连通空间墙面和地面材料应选用易于清洁、防滑且有一定吸音效果的材料，降低噪音污染。

3 地下连通空间应使用柔和的色彩搭配和舒适的照明设计，营造温馨而不压抑的氛围。

4 照明系统的控制可考虑全部灯具照明、部分灯具照明、少量灯具深夜长明等不同要求，部分照明模式下也应保持足够的照度和舒适度。

5 与室外连通的出入口宜设置过渡照明，过渡照明宜优先使用自然光过渡，当自然光过渡不能满足要求时，宜增加人工照明过渡。

6 建议设置嵌入墙面装饰的广告灯箱，可适当利用广告灯箱补充地下通道内照度，但其位置、色彩不得干扰和影响导向及行人通行。

7 在通道节点适当布置绿植或艺术装饰，增加自然元素和审美愉悦感。

8 提倡在通道节点采用下沉绿地、采光天窗、天井等方式，弱化空间的封闭性，提高人的环境舒适度。

9 地下连通空间可根据需要采用光导管技术，通过室外的采光装置捕获日光，经光导装置强化并高效传输后，由漫射器将自然光均匀导入地下空间。

10 导向标识的设计应明显可见并注重环境协调性，可结合周边环境艺术化设置，可使用光电式导向标识或其他具有视觉吸引力的设计形式。

5.3.4 地下公共连通空间应根据实际需求，合理划分空间区域，设置公共服务设施，满足不同人群的多功能使用需求。

1 地下连通空间应结合周边建筑地下空间的使用功能，设置或补充商业及公共服务功能区，合理划分商业区、餐饮区、信息服务区等功能区域。

2 优化配备必要的公共服务设施，如公共厕所、自动售货机、充电站等，提升使用便利性。

3 在通道节点增加休息区域，供老年人、孕妇和其他有需要的使用者休息。

4 可结合空间节点预留设置图书角、音乐角、汇合点等灵活空间，增加地下连通空间的活力氛围。

5 导向标识系统应系统全面，能够及时向行人提供各功能设施的导航信息，同时标识设计应简洁明了，易于理解和识别，避免过多的文字或复杂的图案，注重图形化和直观性。

6 对于商业中心、旅游景区等区域周边的地下空间，导向标识应支持多种语言，以满足不同国家游客的需求。

5.3.5 地下连通空间应以适老化和适幼化设计提升为重点，进一步完善无障碍使用环境，打造全年龄友好的通行空间。

1 地下连通空间的导向标识应清晰显著，易于识别，可适当采用对比强烈的颜色和字体，保障老年人可轻松识别；同时可补充其他特殊形式的导向指示，包括盲文标识、地面指示标志、触摸导航板等，以帮助视力受限或视觉障碍者定位和导航。

2 无障碍入口、升降台、无障碍厕所等无障碍设施应充分考虑老年人和残疾人的身体机能和通行能力，提升使用细节体验。

3 地下连通空间宜提高母婴室和家庭卫生间的配置比例，为家庭出行提供便利性。

4 普通卫生间中宜设置可供幼儿使用的洁具，如高度较低的小便斗和洗手台盆，提升幼儿使用便利性和卫生设施利用率。

5 地下连通空间可结合休息区设置儿童游乐设施或互动装置，并运用鲜艳活泼的色彩进行装饰，增加通行过程中的趣味性。

6 地下服务中心可提供便携式轮椅、推车等设施，方便携带婴儿或辅助老年人和行动不便者。

# 6 地上地下空间一体化设计

## 6.1 建筑空间一体化

6.1.1 在地上地下空间的开发建设中，应通过建筑空间一体化设计，实现地上和地下不同功能空间的连续性和整体性，创造出一个和谐、统一、富有特色的空间环境，提升整体的美观度和使用价值，促进区域内综合开发。

6.1.2 建筑空间一体化设计应将地上和地下空间作为一个整体来考虑，实现两者在风格、主题、功能等方面的协调与统一，在功能上注重多区域的流线顺畅衔接，推进不同公共空间的界面融合，提升空间整体品质和出行体验。

6.1.3 建筑空间一体化设计应重视将地上自然元素引入地下空间，实现地上和地下空间景观的连续性和流动性。可以通过绿色中庭、生态墙、自然化水景、自然采光通风等方式，使自然元素与建筑相互呼应，将景观进行有机的串联，消除空间割裂感，形成与周边环境和谐共生整体空间。。

6.1.4 建筑空间一体化设计应注重融入当地文化元素，使空间景观具有地方特色和历史内涵。可以通过对当地文化的挖掘和传承，将文化元素融入设计的细节之中，并体现当代背景下的创新性和差异性，从而赋予地域文化新的生命力，提升整体空间的文化价值。

6.1.5 建筑空间一体化设计应必须兼顾近期建设需求和远期整体发展的规划，确保未来的扩展性和灵活性。

6.1.6 建筑空间一体化设计中，应注重可持续性原则。可以通过使用可再生资源、进行雨水收集与利用、采用节能技术等方式，实现空间景观的可持续发展。

## 6.2 垂直交通一体化

6.2.1 在地上地下空间一体化的设计中，应注重垂直交通衔接设计，实现地上和地下空间的连续性和交通便利性，改善行人出行体验，促进地上地下空间一体化开发。

6.2.2 在规划和设计阶段，应合理组织垂直交通枢纽的布局与连接形式。

1 在城市规划和交通规划中应考虑地上地下交通的垂直联系，确保各种交通系统（地铁、轻轨、公交等）的站点位置和线路布局能够与地面交通网络有机衔接，实现无缝连接。

2 在地下交通系统和地面交通网络交汇处设置交通枢纽，包括公交站、地铁站、停车场等，提供便捷的换乘设施和服务，方便乘客在不同交通模式之间转换。

3 在多层次的垂直交通体系中，可通过立体分流设计，将不同方向、不同楼层的人流进行有效分离，设置不同楼层的出入口和垂直交通工具，以引导人流按照既定路线流动，避免相互干扰。

4 垂直交通设计中应建立完善的标识系统，引导行人快速找到目的地和垂直交通工具。标识系统应清晰、醒目、易于理解，并符合国际通用标准。

6.2.3 在垂直交通一体化设计中，应合理设置多样化垂直交通工具，提高通行效率和舒适性。

1 在满足基本安全疏散要求的基础上，合理排布楼梯的位置，减少主要使用场所到楼梯的通行距离，确保不同楼层之间的便捷联系。

2 高大空间中跨越多层且结构明露的楼梯，常作为空间视觉设计的重点，应在满足安全性要求的同时，提升其舒适性和美观性。

3 在地下连通空间主要出入口或购物中心、交通枢纽等空间较大且人员密集的场所，应根据需要设置自动扶梯。其位置布局应充分考虑人流动向和流量，上下口周边应留出充足的集散场地，确保通行顺畅无阻。

4 合理配置垂直电梯的数量和位置，满足多楼层、多功能的需求，同时充分考虑无障碍使用需求，以方便老年人、残障人士和携带行李的乘客使用。

6.2.4 垂直交通一体化设计应重视信息共享，提高通行便利性。

1 统一票务系统和支付系统，实现地上地下交通的一卡通或移动支付功能，减少乘客换乘时的票务麻烦和时间浪费。

2 地上地下交通系统应该共享实时交通信息和换乘信息，让乘客能够及时获取到最新的交通动态和线路信息，选择最佳的出行方案。

6.2.5 在地下交通系统和地面交通网络的衔接设计中考虑环境友好因素，比如减少土地占用、节能减排、绿色建筑等，促进城市可持续发展。

## 6.3 结构一体化

6.3.1 在地上地下空间一体化的设计中，应注重结构一体化设计，确保地上和地下结构的连续性和稳定性，以提高整个建筑或设施的耐久性和安全性，为人们创造更加安全、可靠、稳定的通行环境。

6.3.2 结构类型应根据工程地质、水文地质、使用条件、荷载特性、施工工艺、环境等条件，并按规划要求、地上和地下空间的使用需求、地面交通组织及连通需求，本着结构安全、耐久、技术先进、经济合理的宗旨进行选择。

6.3.3 连通工程的结构建设时序宜贯彻一体化原则，满足下列要求：

1 连通工程宜与地下车站及周边地下空间同步规划、同步设计、同步施工。

2 连通工程与地下车站或周边地下空间分期建设时，先建工程应预留连通条件。

3 连通工程与未预留接口的既有结构连接时，应对既有结构进行安全评估，论证连通工程实施的可行性。经评估确认需要加固时，应按照现行国家标准《混凝土结构加固设计规范》GB50367对既有结构采取加固措施。

6.3.4 结构设计应按理论计算与工程实践相结合的原则，运用和引进地下工程施工的新技术、新工艺、新材料，更好的满足地上和地下结构的承载能力和耐久性要求。

6.3.5 在地上和地下结构的交接界面，应选择合适的连接方式，以确保地上和地下结构的稳定性和连续性，并采取相应的防水措施和抗变形措施。

6.3.6 在进行基础设计时，应考虑地上和地下结构的整体性和稳定性要求。可以采用一体化设计的方法，将基础与主体结构进行整体考虑，以提高结构的整体性能。

6.3.7 在进行结构一体化的设计时，应充分考虑各种自然灾害和人为因素对结构的影响。应采取相应的抗力措施，以提高结构的抗灾能力和安全性。

## 6.4 设施一体化

6.4.1 在地上地下空间一体化的设计中，应当以一体化原则综合考虑地上和地下的交通设施、商业设施、市政设施等各种城市设施的布局及设计，实现资源共享、功能互补，提高整个地下空间的利用效率和便利性，为人们创造更加舒适、便捷、高效的使用环境。

6.4.2 设施一体化设计应注重功能性，统筹考虑区域内地上和地下各种功能设施的使用需求，合理规划布局，提升城市设施综合效益。

1 地下连通空间应根据周边区域的使用需求，确定所需的设施类型，并充分考虑各种设施的功能性要求，确保地下连通空间内的各种设施与地上建筑及周边地块内设施在功能上相互补充、协调一致。

2 地下连通空间应充分考虑不同功能设施之间人流、物流的流动性和需求，合理规划各类设施的空间布局，提高地下空间的利用效率和便利性。

6.4.3 设施一体化设计应注重系统性原则，保障地上与地下空间的整体性和连续性，完善设施的公共服务功能。

1 地下连通空间在设计初期，应进行全面的统筹规划，考虑各种设施之间的相互影响和制约关系，确保设计的合理性和可行性。

2 地下连通空间与地上建筑及周边地下空间中的各种设施系统应视为一个有机整体，确保各设施在设计、建设和运营过程中保持整体性和连续性。

3 地下连通空间的设施设计应多专业协同，并于地上建筑的设计紧密协同和配合，确保设计方案的全面性和科学性。

6.4.4 设施一体化设计应注重各类设施的整合与协同，充分考虑设施之间的共享可能性，通过设施的共享，减少资源的浪费和重复建设，提高地下空间的利用效率。

1 地下连通空间应综合考虑地铁、地面道路、地下步行系统等交通设施的一体化设计与衔接，形成相互连接、便捷高效的地上地下多层次交通网络，缓解地面交通压力，提高城市交通效率。

2 在地下连通空间应与周边地块停车设施构建便利的交通联系，方便车辆停放和取用，充分盘活利用区域内停车资源，满足周边区域的停车需求。

3 地下连通空间相关设施宜结合综合管廊建设,将地下空间以及周边地上建筑的给水、排水、电力、通信等市政管线纳入综合管廊，实现管线的集中敷设和管理。

6.4.5在设施一体化的设计中，应注重可持续性原则，通过采用节能技术、可再生资源等方式，实现地下空间的可持续发展。

1 在地下连通空间的设计中，通过设施一体化的合理布局和功能共享，充分提高地下空间的利用率，降低运营过程中的能源消耗和环境污染。

2 合理规划地下连通空间内的排水、通风等系统，实现资源的循环利用和废弃物的有效处理。

3 设施一体化设计应具有长期适应性，能够应对未来城市发展的变化和需求调整，保持设施整体的持续有效运行。

## 6.5 防灾一体化

6.5.1 在地上地下空间的开发建设中，应通过防灾一体化设计，协调地下与地上空间的疏散避难体系，加强安全防护领域的资源共享，形成统一高效的防灾体系，提高整体空间安全性和土地利用率。

6.5.2 地下公共连通空间应与地面建筑或室外地面之间构建简洁明确的疏散通道，形成快捷高效的疏散体系，确保人员在灾害发生时能够迅速撤离到安全区域。同时统筹设计疏散通道的数量和位置，在满足消防安全的前提下合理共用，促进地下空间高效利用。

6.5.3 在防灾一体化设计中，应合理设置不同功能区域之间的防火分隔措施，通过优化设计削弱防火分隔对建筑空间造成的割裂感，保持空间和流线的整体性。

6.5.4 在防灾一体化设计中，应统筹考虑综合监控、应急照明、消防给水、通风排烟等防灾系统，实现地上地下空间信息共享，以提高应急响应能力。

6.5.5 地下公共连通空间与地面建筑应制定一体化的防灾应急预案，设置统一的防灾标识系统，合理配置消防器材、通讯设备必要的防灾设备，确保在灾害发生时能够迅速启动应急预案，进行有效的疏散和救援工作。

6.5.6 兼顾人防功能的地下公共连通空间，应根据城市人防工程建设相关要求统一部署，同步设计，并纳入城市人防防护体系。