苏州轨道交通4号线清树湾站东南象限青年公寓地块与车站互联互通必要性评估与设计方案报告

报告编制单位：苏州市轨道交通集团有限公司

报告编制日期：2026年03月

地块编号：4-QSW-2026-002

对应站点：苏州轨道交通4号线清树湾站

## 目录

- 项目概况

- 联通必要性评估结论

- 联通方式比选与推荐方案

- 方案设计核心技术要求

- 合规性校验说明

- 设计优化与实施建议

- 意向效果图输出指引

## 1 项目概况

### 1.1 轨道交通站点基础信息

- 线路与站位：清树湾站为苏州轨道交通4号线地下二层岛式车站，线路沿迎春南路南北向敷设，车站位于苏州市吴中区城南片区，为非换乘独立站点，属于苏州TOD分级体系中的组团级TOD站点，功能分类为居住类站点。

- 站点建设条件：车站共设置4个地面出入口，其中3号出入口位于车站东南象限、迎春南路东侧，为本次目标地块的临近接驳口；车站站厅层非付费区已预留远期地块接驳接口条件，现状无已建连通通道。

- 站点客流特征：车站以居住通勤客流为主，呈现明显的早高峰进站、晚高峰出站潮汐特征，日均进出站客流约1.2万人次，早高峰小时进出站量约1200人次。

### 1.2 目标地块基础信息

- 区位与边界：地块位于清树湾站东南象限，紧邻车站3号出入口，处于车站站址中心外侧200m核心开发区范围内；地块南北长160m，东西宽90m，总用地面积约14400㎡。

- 开发建设指标：地块拟开发为青年公寓社区，规划容积率1.5，总建筑面积约21600㎡；地面部分以多栋公寓楼和少量社区商业配套设施为主，地下设置1层空间，规划功能为机动车停车库、非机动车停车库及设备用房。

- 客群与需求特征：项目客群以年轻流动通勤群体为主，人员流动性强，对轨道交通等公共交通依赖度极高，核心出行需求为全天候、便捷化、高安全性的步行接驳条件；配套社区商业存在车站客流引流、提升商业活力的附加需求。

### 1.3 输入条件汇总

| 输入项 | 核心参数 |
| --- | --- |
| 所属站点 | 苏州轨道交通4号线清树湾站（组团级居住类站点） |
| 地块区位 | 车站东南象限，3号出入口旁，200m核心开发区内 |
| 地块规模 | 用地面积14400㎡，南北160m×东西90m |
| 开发业态 | 青年公寓为主，配套少量社区商业设施 |
| 规划指标 | 容积率1.5，总建面21600㎡，地下1层停车库+设备用房 |
| 既有方案 | 无已建成联通设施，车站站厅预留远期接驳接口 |

## 2 联通必要性评估结论

### 2.1 评估模型与指标体系说明

本次评估严格采用《苏州轨道交通站点周边地块联通必要性多维度评价体系》，以功能属性、区位属性、交通属性、地下属性4大维度为核心框架，通过专家打分法与AHP层次分析法确定指标权重，采用1-4分制对各指标进行量化赋值（1分为最低，4分为最高），最终通过加权求和计算综合得分，判定地块联通等级。

评估指标体系及权重如下：

| 一级维度（权重） | 二级因子（权重） |
| --- | --- |
| 功能属性（0.4188） | 用地功能（0.0795）、开发强度（0.3393） |
| 区位属性（0.1153） | 区位能级（0.1153） |
| 交通属性（0.3230） | 出行客流（0.2535）、高效换乘（0.0441）、出口衔接（0.0254） |
| 地下属性（0.1429） | 地下空间（0.1429） |

评估分级判定标准：

| 综合得分区间 | 联通等级 | 核心管控要求 |
| --- | --- | --- |
| ≥3.5分 | 必连地块 | 必须与车站直接连通，明确连通方式优先级与建设时序要求 |
| 3.0≤得分＜3.5分 | 尽连地块 | 优先推动连通，强制执行接口预留要求 |
| 2.0≤得分＜3.0分 | 可连地块 | 鼓励与车站连通，明确适用场景与技术要求 |
| ＜2.0分 | 不连地块 | 无需连通，明确安全管控与禁用场景 |

### 2.2 单指标赋值与计算过程

本次赋值结合项目特性调整核心指标标准：地块虽以青年公寓为主，属于居住类业态，但项目人员流动性强，对公共交通依赖度极高，且配套少量商业设施，公共属性与开放程度显著高于普通居住地块，因此用地功能指标对标办公、学校类公共建筑赋值标准，而非普通居住类地块标准。具体赋值与计算过程如下：

| 一级维度 | 二级因子 | 赋值标准匹配说明 | 赋值 | 加权单项得分 | 维度加权总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能属性（0.4188） | 用地功能（0.0795） | 地块为青年公寓+社区商业业态，人员流动性强，公共交通依赖度极高，公共属性显著高于普通居住地块，对标办公、学校类公共建筑赋值标准 | 2分 | 0.1590 | 0.8376 |
|  | 开发强度（0.3393） | 地块总建筑面积2.16万㎡，属于5千-3万㎡区间，对应B3级开发强度 | 2分 | 0.6786 |  |
| 区位属性（0.1153） | 区位能级（0.1153） | 站点位于吴中区城南片区组团级中心，对应A3级区位能级 | 2分 | 0.2306 | 0.2306 |
| 交通属性（0.3230） | 出行客流（0.2535） | 站点日均进出站客流1.2万人次，属于1-5万㎡客流区间，匹配居住类站点赋值标准，且项目客群对轨道交通依赖度极高，正向支撑赋值 | 2分 | 0.5070 | 0.6019 |
|  | 高效换乘（0.0441） | 站点为4号线独立非换乘站，无对外交通枢纽衔接，对应一般站赋值标准 | 1分 | 0.0441 |  |
|  | 出口衔接（0.0254） | 车站共设置4个地面出入口，对应赋值标准 | 2分 | 0.0508 |  |
| 地下属性（0.1429） | 地下空间（0.1429） | 地块规划1层地下停车库，为一般停车功能，对应C2级赋值标准 | 3分 | 0.4287 | 0.4287 |

综合得分计算：

综合得分=0.8376+0.2306+0.6019+0.4287=2.0988分

### 2.3 综合评分与联通等级判定

- 综合评分结果：本次评估地块综合得分为2.0988分，处于2.0≤得分＜3.0分区间内。

- 联通等级最终判定：可连地块（高优先级），即强烈鼓励该地块与轨道交通车站实现连通，可结合项目通勤需求、商业配套特性选择适配的连通方式，同步落实相关设计技术要求，优先保障接口预留。

### 2.4 评估结论核心依据说明

- 正向支撑依据：

- 地块处于车站200m核心开发区内，客群为年轻流动通勤群体，人员流动性强，对轨道交通依赖度极高，步行接驳需求刚性且强烈，连通后可显著提升客群通勤效率与出行体验；

- 地块配套少量社区商业设施，与车站连通后可有效引流站点客流，提升商业配套活力与项目整体价值，具备明确的商业与社会效益；

- 地块规划地下停车库，具备基础的空间衔接条件，符合TOD开发理念中“轨道站点与周边用地一体化开发”的核心要求。

- 约束性依据：

- 地块核心业态仍以居住类青年公寓为主，对居住私密性有一定要求，无大型公共服务、集中商业等强联通需求业态，暂不满足必连/尽连地块的强制性要求；

- 地块开发规模有限，地下空间无公共开放功能，高强度地下连通的工程经济性相对较低；

- 居住类地块与车站付费区直接连通存在人流混杂、安全管理等运营风险，需在连通方案中做好管控设计。

## 3 联通方式比选与推荐方案

### 3.1 联通方式适用场景比选

结合地块联通等级、业态特征、建设条件，对地下联通、地面联通、空中联通三大类方式进行场景适配性比选，结果如下：

| 联通方式 | 细分类型 | 场景适配性分析 | 建设成本 | 实施难度 | 适配性评级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下联通 | 地下次通道 | 可直接衔接车站站厅非付费区与地块地下空间，兼顾公寓客群通勤与商业配套客流引流；需穿越市政道路，建设成本中等，需做好居住私密性管控与运营分区设计，适配性中等 | 中高 | 中 | ★★★ |
| 地面联通 | 地面步行道优化 | 无需新增建构筑物，仅优化现有步行流线、完善标识系统，可满足基础接驳需求，无法实现全天候通行，适配性中等 | 低 | 低 | ★★★ |
|  | 风雨连廊 | 可实现车站3号出入口与地块公寓主入口、商业配套出入口的全天候无缝衔接，精准匹配青年客群通勤需求；不破坏地块居住私密性，建设成本可控，审批难度低，可兼顾商业客流引流，适配性最高 | 中 | 低 | ★★★★★ |
| 空中联通 | 高架连廊/天桥 | 需跨越城市主干道，建设成本高、审批难度大；地块为低层公寓，无高架站点衔接条件，无实施必要性，适配性极低 | 高 | 极高 | ★ |

### 3.2 推荐方案整体设计思路

- 推荐联通方式：地面风雨连廊连通方案

- 整体设计思路：以车站3号出入口集散广场为起点，沿迎春南路东侧人行道设置封闭式风雨连廊，主线终点衔接地块北侧公寓主入口，同步设置支线衔接地块西侧社区商业主出入口，实现车站与地块的全天候步行接驳；连廊设计兼顾苏州本地气候特征、无障碍通行要求与城市风貌协调性，不占用机动车道、不阻断人行道通行，同步完善导向标识、休憩设施与便民配套，兼顾通勤效率与商业引流需求。

- 方案核心优势：精准匹配青年公寓客群高频率、强依赖的轨道交通通勤需求，实现全天候无障碍接驳；工程实施难度低、建设成本可控，可通过分区设计平衡公寓居住私密性与商业配套开放性；符合苏州市《轨道站点出入口周边空间一体化设计指引》相关要求，与城市道路景观风貌协调统一，可同步提升社区商业的客流吸引力。

### 3.3 备选方案说明

- 备选方案一：地下次通道连通方案

以车站站厅层非付费区预留接口为起点，设置地下次通道穿越迎春南路，终点衔接地块地下一层空间，同步设置垂直交通衔接地面商业配套与公寓大堂。通道净宽不小于4m，净高不小于2.5m，仅设置通行功能，不设置商业业态。该方案可实现恶劣天气下的全地下无缝接驳，对地面交通无影响，可最大化提升商业配套的客流引流效果，适用于项目建设资金充足、对地下空间利用有明确需求的场景。

- 备选方案二：地面步行道优化提升方案

不新增建构筑物，仅对车站3号出入口至地块主入口、商业出入口的现有步行道进行优化提升，包括路面翻新、防滑处理、无障碍坡道完善、沿线导向标识系统加密、夜间照明提升等，满足基础步行接驳需求。该方案实施成本最低、周期最短，适用于项目建设资金有限、暂不具备连廊实施条件的场景，需同步预留远期风雨连廊建设条件。

- 备选方案三：接口预留远期实施方案

本次项目建设阶段不实施实体连通工程，仅在地块地下车库临市政道路侧对应车站预留接口位置，同步在地面商业出入口处预留风雨连廊衔接条件，做好结构预留与防水设计；待未来项目运营后，根据客群实际需求再实施连通工程。该方案兼顾远期发展弹性，符合分期建设的一体化设计要求。

## 4 方案设计核心技术要求

本章节针对推荐的风雨连廊连通方案，明确核心设计参数与管控要求，同步补充地下次通道备选方案的核心技术标准，所有指标均符合苏州市相关设计导则与国家现行规范。

### 4.1 风雨连廊方案设计要求

#### 4.1.1 平面布局设计要求

- 风雨连廊主线起点为车站3号出入口集散广场，终点为地块北侧公寓主入口，总长度控制在80m以内；支线从主线引出，终点为地块西侧社区商业主出入口，支线长度控制在20m以内；路径沿人行道直线布设，无弯折、无绕行，保障步行流线最短、最便捷。

- 连廊采用单柱式布局，主体结构设置于人行道与道路绿化带交界处，不得占用机动车道，保障人行道剩余通行净宽不小于2m，符合无障碍通行要求。

- 连廊沿线不得设置阻碍通行的障碍物，与沿线路灯、市政箱体、行道树等设施的净距不小于0.5m；在公交站台、道路交叉口处做好流线避让与衔接设计。

- 连廊支线衔接商业出入口处，需预留不小于5m×5m的集散空间，避免客流拥堵。

#### 4.1.2 空间尺度核心参数

本次风雨连廊为仅人行通行功能，结合场地条件采用单柱式设计，核心参数严格执行《轨道站点出入口周边空间一体化设计指引》要求，具体如下：

| 设计指标 | 参数控制要求 |
| --- | --- |
| 主线连廊净空高度 | ≥2.5m |
| 主线连廊净宽度 | ≥2.0m |
| 支线连廊净宽度 | ≥1.8m |
| 盖顶坡度 | ≥3°，坡向远离人行道一侧 |
| 路缘石边缘与盖顶边缘水平距离 | ≥0.5m |
| 地面铺装 | 防滑、透水性材料，与周边人行道铺装协调统一 |

#### 4.1.3 专项设计管控要求

- 结构设计：连廊主体结构采用钢结构，基础形式采用独立基础，避开地下市政管线；结构设计需满足抗震、抗风相关规范要求，使用寿命与主体建筑一致；连廊与车站出入口、地块入口的衔接处做好结构缝与防水处理。

- 无障碍设计：连廊全程无台阶、无高差，地面坡度≤1:50，满足轮椅通行要求；出入口设置无障碍坡道，坡道坡度≤1:12，配套设置扶手与盲道系统，与周边道路盲道无缝衔接。

- 消防与安全设计：连廊为开敞式设计，不得设置全封闭围护结构，保障自然排烟与人员疏散；沿线不得设置固定商业设施、障碍物，保障疏散通道全程畅通；照明系统配套应急照明设备，应急照明持续时间不小于90min。

- 排水设计：连廊盖顶设置有组织排水系统，雨水管沿结构柱隐蔽布设，接入市政雨水管网；地面铺装设置排水坡度，不得出现积水区域，出入口处设置挡水条，防止雨水倒灌。

#### 4.1.4 人性化设施配置要求

- 导向标识系统：连廊起点、终点、支线分叉处设置统一的轨道交通导向标识，标注车站出入口、线路信息、首末班时间；商业支线同步设置商业引导标识，与苏州轨道交通全网标识体系保持一致，兼顾美观性与辨识度。

- 照明系统：采用柔和均匀的照明设计，地面平均照度不低于20lx，避免眩光；照明控制设置全亮、半亮、深夜长明三种模式，兼顾使用需求与节能要求。

- 便民配套设施：连廊主线间隔50m设置休憩座椅；在连廊起点、终点处设置手机充电接口、便民信息栏；配套设置全覆盖的视频监控系统，接入车站安防平台，提升通行安全性。

### 4.2 地下次通道备选方案核心技术要求

- 空间尺度要求：地下次通道为纯通行功能，净宽不小于4.0m，净高不小于2.5m；通道直线长度约70m，小于100m，无需设置集散节点与自动人行道。

- 平面设计要求：通道路径短直，弯折角度不小于90°，与车站站厅、地块地下空间的衔接处设置不小于通道宽度1.5倍的集散空间；通道内不得设置阻碍通行的障碍物，保障流线清晰、导向明确。

- 专项设计要求：通道结构设计需与车站主体结构做好衔接，分期建设处做好防水与抗变形设计；同步设置消防排烟、应急照明、安防监控系统，与车站防灾系统一体化设计；通道全程设置无障碍设施，满足轮椅通行要求。

- 运营管控要求：通道终点仅衔接地块地下公共区域与商业配套垂直交通，不得直接进入公寓私密区域；通道与公寓地下停车库设置防火分隔与门禁管控，平衡通行便捷性与居住安全性。

## 5 合规性校验说明

### 5.1 国家及行业规范符合性校验

本方案所有设计要求均符合国家及行业现行相关规范标准，核心合规性校验如下：

- 《城市步行和自行车交通系统规划标准》GB/T 51439-2021：方案步行通道净宽、无障碍设计、坡度控制均符合规范要求，保障步行系统连续性、安全性。

- 《无障碍设计规范》GB 50763-2012：方案全程无障碍设计、盲道系统、坡道参数均符合规范强制性条文要求，满足全年龄友好通行需求。

- 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）：方案开敞式连廊设计、疏散通道宽度、应急照明设置均符合消防规范要求，地下次通道方案的防火分隔、防灾设计均满足规范强制性要求，无消防安全隐患。

- 《城市轨道交通工程项目建设标准》建标104-2008：方案与车站出入口的衔接设计符合轨道交通运营安全相关要求，不影响车站正常运营与客流集散。

- 《地铁设计规范》GB 50157-2013：地下次通道方案的结构设计、防水设计、防灾系统设计均符合地铁设计规范相关要求，与车站既有系统衔接匹配。

### 5.2 苏州市地方导则与细则符合性校验

本方案严格对标苏州市地方相关技术文件，核心符合性校验如下：

- 《苏州市轨道交通站城融合设计导则》：方案符合居住类站点交通接驳优先原则，践行“步行优先”的接驳设施布局要求，与站点功能定位匹配，兼顾商业配套的业态需求。

- 《苏州轨道交通站点周边地下公共联通空间设计细则》：针对居住类配套商业地块的联通等级判定符合细则管控要求，地下次通道的设计参数、风雨连廊的人性化设计均符合细则相关指引。

- 《轨道站点出入口周边空间一体化设计指引》：风雨连廊的设计参数、布局要求、风貌管控均符合指引中相关标准，与苏州本地气候特征、城市风貌要求高度契合。

### 5.3 强制性条文执行情况说明

本方案设计全过程100%执行国家及地方规范中的强制性条文，无任何突破强制性要求的设计内容；所有管控参数均满足强制性条文的最低限值要求，关键指标预留安全冗余，确保方案合规性、安全性。

## 6 设计优化与实施建议

### 6.1 空间品质提升优化建议

- 风貌设计方面，连廊主体风格采用现代简约风格，色彩与材质与车站出入口、地块建筑外立面协调统一；可结合青年公寓的客群特征，融入年轻化、活力化的设计元素，在商业支线区域增加创意装饰与商业展示面，兼顾美观性与商业引流效果。

- 生态景观方面，可结合连廊结构柱设置垂直绿化，沿线人行道补植行道树，提升空间生态性；盖顶可采用半透光光伏材料，兼顾自然采光与节能发电，实现绿色低碳设计。

- 智慧化提升方面，可在连廊内设置轨道交通实时客流、列车到站信息显示屏，配套智能照明、一键报警装置，接入苏州轨道交通智慧运维平台；商业支线区域可设置商铺信息导览屏，提升商业配套服务体验。

### 6.2 建设时序与接口预留建议

- 建议风雨连廊工程与青年公寓项目同步规划、同步设计、同步施工、同步验收，可有效降低二次施工成本，实现与地块公寓出入口、商业出入口的无缝衔接。

- 若本次项目暂不实施实体连通工程，需在地块西侧商业出入口处预留风雨连廊衔接条件，同步在地下车库临市政道路侧预留净宽不小于4m、净高不小于2.5m的地下连通接口，做好结构加强与永久防水处理，同步对接车站运营单位确认接口位置，确保远期可实施性。

- 地下次通道方案建议与车站预留接口工程同步实施，避免后期穿越市政道路施工对轨道交通运营、城市交通造成影响。

### 6.3 运营管理相关建议

- 风雨连廊的日常养护、保洁、设施维护建议由地块开发单位与轨道交通运营单位签订共管协议，明确双方权责，确保设施长期稳定运行；地下次通道的运营管理、防灾管控需纳入车站统一管理体系。

- 连廊内严禁设置固定商业摊位、流动摊贩，严禁堆放杂物，保障步行通道全程畅通；安防监控数据同步接入车站安防平台，由轨道交通安保部门与地块物业联合开展安全巡查。

- 针对居住类地块的私密性要求，需做好公寓区域与商业配套、连通通道的物理分隔与门禁管理，连通通道仅可进入地块公共区域与商业配套区，不得直接进入公寓内部私密区域，平衡接驳便捷性与居住安全性。

- 地下连通通道需设置独立的运营管控系统，非运营时段可关闭通道，保障车站与地块的夜间安全。

## 7 意向效果图输出指引

为直观展示方案设计效果，意向效果图需包含以下核心内容与表达重点：

- 整体鸟瞰效果图：清晰展示风雨连廊的整体走向、主线与支线布局，明确与车站3号出入口、地块公寓楼、商业配套、市政道路的空间关系，体现连廊的整体布局与尺度。

- 人视效果图：以行人视角展示连廊内部空间效果，重点表达净宽净高、铺装设计、照明系统、无障碍设施、休憩座椅等细节，体现空间舒适性与人性化设计。

- 核心节点效果图：包含车站出入口衔接节点、公寓主入口衔接节点、商业出入口支线衔接节点三个核心位置，重点表达结构衔接、防水设计、标识系统、无障碍坡道、商业展示面等关键设计内容。

- 风貌设计效果图：展示连廊的外立面造型、材质、色彩设计，体现与周边建筑、城市道路景观的协调性，突出年轻化、活力化的设计风格。

- 备选方案平剖面图：配套提供地下次通道方案的总平面图、标准横断面图、关键节点剖面图，标注核心设计参数，清晰表达结构形式、空间尺度与管线布设。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)